江苏食品药品职业技术学院

全国药品生产技能大赛用不锈钢制品

采购项目

询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2024年03月

江苏食品药品职业技术学院全国药品生产技能大赛用不锈钢制品采购预算7.85万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、供应商资质要求：

（一）供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特地资格要求：

1、本项目不接受联合体投标。

（三）如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。

以上资格要求为本次供应商应具备的基本条件，参加询价的供应商必须满足资格要求中所有条款，并在响应文件中提交资格证明文件。

二、项目需求

1、项目内容

| 序号 | 名称 | 采购数量 | 型号规格及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢操作台 | 8 | 1、尺寸：1200（长）*600（宽）*850（高）mm，具体尺寸见图纸。 2、材质：304不锈钢拉丝板，板材厚度1.5mm，管材壁厚1.5mm方管。 3、桌面内部需做支撑加强承重40kg以上，保证平整。 4、框架采用304不锈钢方管，包括隔断框架。 5、焊接后应作抛光及拉丝处理，不得见焊斑、黑斑。 6、面板尽量采用内焊连接。棱角打磨光滑，无伤手风险。 7、制作时需做承重测试，在台面下增加方管支撑，确保层板达到承重要求及防止变形。 8、框架、面板、隔断支撑应周正，坚直，水平，无变形、起鼓。 9、腿脚使用硅胶垫防护 10、离地面240mm处焊接脚撑 | 见图样 |
| 2 | 不锈钢推车 | 4 | 1、尺寸:800(长)*600(宽)*950mm，具体尺寸见图纸。 2、材质:304不锈钢拉丝板,板厚不低1.5mm,管材为32mm圆管，壁厚1.5mm。 3、分为三层平台，内尺寸不低于720*580*40mm，两托盘之间距离375mm。 4、小车轮四个万向,车轮直径75mm，采用软橡胶轮,不得对地面磨损。 5、焊接后应作抛光及拉丝处理，不得见焊斑、黑斑。 6、面板尽量采用内焊连接。棱角打磨光滑，无伤手风险。 7、平台四周需做40mm高围挡，围挡需做5mm翻边。 | 见图样 |
| 3 | 不锈钢记录桌 | 12 | 1、尺寸:1200(长)*600(宽)*850mm，具体尺寸见图纸。 2、材质: 304不锈钢拉丝板，板材厚度1.5mm，管材壁厚1.5mm方管。3、上部安装2只抽屉，抽屉尺寸为540*140mm左右，抽屉轨道使用不锈钢轨道，要求抽拉灵活，带不锈钢把手。 4、离地面240mm处焊接脚撑 5、底脚用硅胶套保护，防止划伤地面。 6、桌面平整，光洁，不得有空鼓、变形 7、桌面内部需做支撑加强承重40kg以上，保证平整。 8、焊接后应作抛光及拉丝处理，不得见焊斑、黑斑。 9、面板尽量采用内焊连接。棱角打磨光滑，无伤手风险。 | 见图样 |
| 4 | 更衣凳子 | 2 | 1、尺寸：550（长）*350（宽）*500mm，具体尺寸见图纸。 2、材质：304不锈钢拉丝板，板材厚度1.5mm，管材壁厚1.5mm方管。3、底脚用硅胶套保护，防止划伤地面。 4、焊接后应作抛光及拉丝处理，不得见焊斑、黑斑。 5、面板尽量采用内焊连接。棱角打磨光滑，无伤手风险。 6、凳面使用皮革包裹内衬海绵。 | 见图样 |
| 5 | 不锈钢更鞋柜 | 3 | - 尺寸：2030（长）*590（宽）*450mm，具体尺寸见图纸。 材质：304不锈钢拉丝板，板材厚度1.5mm，管材壁厚1.5mm方管。 2、焊接后应作抛光及拉丝处理，不得见焊斑、黑斑。 3、面板尽量采用内焊连接。棱角打磨光滑，无伤手风险。 4、凳面需加强，不得有空鼓、变形。 | 见图样 |
| 6 | 不锈钢圆凳子 | 10 | - 带升降功能，高度450-550mm左右 - 材质：不锈钢304 - 腿脚带保护套，防止划伤地面 | 定制 |
| 7 | 不锈钢托盘 | 20 | 1、尺寸：500（长）*350（宽）*48mm，具体尺寸见图纸。 2、材质：304不锈钢拉丝板，板材厚度1.5mm。 3、焊接后应作抛光及拉丝处理，不得见焊斑、黑斑。 4、四面应做翻边5mm，棱角打磨光滑，无伤手风险。 | 见图样 |
| 8 | 步步高（压片机使用） | 4 | - 尺寸:500(直径)*500(高) - 材质:304不锈钢，板材厚度1.2mm。 - 焊接后应作抛光及拉丝处理，不得见焊斑、黑斑。 - 带盖子 - 数量24只 - 两边带把手 | 见图样 |
| 9 | 不锈钢桶 | 24 | - 材质不锈钢304 - 数量4只 3.腿脚使用硅胶垫防护 4、框架30*30不锈钢方管 5.长450mm*宽450mm*高400mm6、踏板使用花纹防滑不锈钢板 | 见图样 |
| 备注 |  | 上述产品为我车间现有产品追加品种数量，做工、工艺、材质、结构等均应与车间原有产品保持一直，中标单位在中标后需要实地进行确认，由此造成的产品质量问题有供应商承担。 |  |  |

注： (1)招标明细清单中没有特别注明材质要求的，一律使用SUS304不锈钢拉丝板材（管材）拉丝，材料中使用的板材、管材壁厚1.5mm。

(2)符合图纸或招标技术要求，所有焊缝满焊并抛光处理，工件整体无毛刺，尤其是剪板切口、冲孔板层无毛刺、所有阴角满焊、阳角焊口研磨处理，特别提示焊口钝化后用清水擦洗后必须把水渍擦洗干净。

(3)涉及的电焊面，需做完全抛光处理，以保证表面的光滑、整洁、美观，另外整体应整洁、水平、平整、无划伤破损、撞击凹陷，此条款也作为验收合格与否的主要指标之一。如若不合格需方不予验收，同时供方需承担耽误生产的责任。

(4)图样见尾页。

2、质量要求：

产品须满足采购人需求的技术要求等相关要求。

3、交货时间及地点：

（1）交货时间：2024年04月20日前，全部运抵至江苏食品药品职业技术学院甲方指定地点。如未按期交付，校方有权终止合同。

（2）交货地点：淮安市枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院甲方指定位置。

4、报价要求：报价应包括税费、运输费、材料费、人工费、安装费、调试费、培训费等一切费用。规格、要求要响应询价文件的采购需求。各项目必须填写完整。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

5、付款方式：合同履约完成并经甲方验收合格后，甲方付至合同款的100%。

6、响应文件组成：

（1）营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）2023年度财务报告，或投标截止时间前6个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（复印件加盖公章）；

（3）履行合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（复印件加盖公章）；

（4）参加此次采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收凭据和社会保险凭据（复印件加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供承诺书，原件加盖公章）；

（6）未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单，重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为记录名单的证明文件（复印件加盖公章）；

（7）近3年来相同或类似项目业绩的证明文件（复印件加盖公章）；

（8）对公账户证明（原件加盖公章）；

（9）法人授权委托书（原件加盖公章）；

（10）法人身份证（复印件加盖公章）；

（11）被委托人身份证（复印件加盖公章）；

（12）报价单（原件加盖公章）。

注：响应文件必须按以上顺序装订。

7、询价文件递交：

递交截止时间：2024年04月03日上午8:30（北京时间）（如收件时间超过递交截止时间，以快递寄出时间为准）

递交方式：请用顺丰快递

地点：江苏省淮安市枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院6号实训楼103办公室 丁老师收 18861015851

8、询价开启时间及地点（响应人无需到场）：

时间：2024年04月03日上午9:30

地点：淮安市清江浦区枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院制药工程学院会议室

三、询价评价标准

经评审的最低价法。

- 江苏食品药品职业技术学院

- 2024年3月29日

附件一：授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院制药工厂学院全国药品生产技能大赛用不锈钢制品采购项目询价活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件二：报价单

江苏食品药品职业技术学院全国药品生产技能大赛用不锈钢制品采购项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 合计 |  | ￥： （大写） |
| 备注：1、本报价应包括税费、运输费、材料费、人工费、安装费、调试费、培训费等一切费用。 |  |  |

公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：

联系电话：

附件三：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：      年   月   日

图样